GRUPO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E

DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV – GIRED

CONSOLIDAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE KIT DE RECEPÇÃO DE TV DIGITAL E FILTRO PARA MITIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS

Aprovado na 30ª Reunião Ordinária do GIRED,

realizada em 30 de maio de 2017, revoga o documento intitulado “Especificações Técnicas para o Conversor de TV Digital Terrestre”, aprovado na 1ª Reunião Extraordinária do GIRED, realizada em 15 de maio de 2015.

- Assunto

O presente documento trata da especificação técnica do conversor e da antena para recepção de TV Digital, referidos no item 6.1 e 6.1.1 do Anexo II-B do Edital no 2/2014-SOR /SPR/CD-Anatel, assim como do filtro para mitigação de interferências na recepção de TV, referido no item 6.2 do Anexo II-B do Edital.

- Objetivo

Este documento visa consolidar as especificações técnicas do kit de recepção de TV Digital e filtro para mitigação de interferências, referenciando e detalhando as decisões do GIRED sobre o assunto, aprovadas ao longo de sua existência até o momento.

Em consequência, fica revogado o documento intitulado “Especificações Técnicas para o Conversor de TV Digital Terrestre”, aprovado na 1ª Reunião Extraordinária do GIRED, realizada em 15 de maio de 2015.

- Especificação Técnica do Kit de Recepção de TV Digital e Filtro para Mitigação de Interferências

O kit para distribuição aos beneficiários dos Programas Sociais do Governo Federal, para o cronograma de desligamento, foi inicialmente definido da seguinte forma:

- Conversor de TV Digital Terrestre, incluindo os acessórios, conforme especificações técnicas aprovadas pelo GIRED em sua 1ª Reunião Extraordinária, em 15 de maio de 2015;

- Sistema de recepção (antena), incluindo acessórios necessários, conforme especificações técnicas aprovadas pelo GIRED em sua 5ª Reunião Ordinária, em 29 de abril de 2015.

Ao longo dos últimos dois anos diversas decisões tomadas no GIRED alteraram as especificações do kit de recepção de TV Digital. Todas as alterações tinham como objetivo adequar as especificações ao fim a que se destinam, com base no Edital e com base na experiência prática da EAD, racionalizando os recursos. A Tabela 1 a seguir sumariza essas decisões:

Tabela 1: Decisões do GIRED que alteraram as especificações técnicas do kit de recepção.

| DATA | REUNIÃO DO GIRED | ALTERAÇÃO APROVADA |
| --- | --- | --- |
| 29/05/15 | 5ª Reunião Ordinária | Especificações de antenas (externa e interna) e filtro para mitigação. |
| 15/05/15 | 1ª Reunião Extraordinária | Especificações Técnicas para o Conversor de TV Digital Terrestre (Ginga Full). |
| 27/05/15 | 6ª Reunião Ordinária | Diretrizes para kits 2016 (antenas V+U). |
| 31/07/15 | 2ª Reunião Extraordinária | Deliberação sobre os drivers para modem 3G - instalação de driver(s) para, ao menos, 5 (cinco) modems de fabricantes distintos utilizados atualmente no mercado. |
| 22/10/15 | 11ª Reunião Ordinária | Critérios de Distribuição de Antenas Externas Compactas. Funcionalidade LIBRAS do Conversor. |
| 12/11/15 | 12ª Reunião Ordinária | Substituição do cabo RG59 pelo cabo Série 59. Redução do comprimento do cabo coaxial distribuído no kit, de 15m para 12m (conector crimpado em ambas as pontas). |
| 20/05/16 | 18ª Reunião Ordinária | Redução do comprimento do cabo coaxial distribuído no kit, de 12m para 8m (conector crimpado em ambas as pontas). |
| 11/08/16 | 21ª Reunião Ordinária | Revisão das especificações do conversor para o modelo único CDU/PBF (Ginga NCL) - componente Java, incorporado ao middleware Ginga, passou a ser opcional; porta HDMI não obrigatória; Porta Ethernet RJ-45 não obrigatória; Memória RAM total mínima de 256 MB. |

Os itens a seguir sistematizam o resultado dessas decisões nas especificações de cada um dos itens do kit (conversor, antena, controle remoto, fonte), além do filtro de mitigação de interferências.

Cabe à EAD elaborar as especificações complementares detalhadas para fins do processo de aquisição dos kits de recepção de TV Digital, em conformidade com as especificações definidas no corpo do presente documento.

  - Especificação Técnica do Conversor de TV Digital Terrestre

O conversor de TV digital terrestre a ser distribuído deverá atender a Portaria MC nº 378/2016 e aos itens mandatórios da norma ABNT NBR 15604 e, adicionalmente, as especificações constantes da Tabela 2 a seguir:

Tabela 2: Especificações Técnicas para o Conversor de TV Digital Terrestre.

| 2. | REQUISITOS DE HARDWARE |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Requisitos obrigatórios | SIM |
| 2.2 | Fonte de alimentação bivolt automático | SIM |
| 2.3 | Saída de vídeo digital HDMI | NÃO |
| 2.4 | Interface Bluetooth | NÃO |
| 2.5 | Modem built-in (item 14.1.2 NBR 15604 Interface USB para receptores com modem built-in) | NÃO |
| 2.6 | Interface ip (ethernet) 14.2 | NÃO |
| 2.7 | Seleção sequencial realizada por todos os canais lógicos, primários e secundários | SIM |
| 2.8 | Inclusão da tecla ponto e das funções mínimas recomendadas do controle remoto (Itens 7.2.28.2 e 7.2.28.3 da NBR 15604) | SIM |
| 2.9 | Botões de liga/desliga, canal e volume no painel frontal do STB | SIM |
| 2.10 | Função de resintonia (re-scan) disponível no primeiro nível do menu | SIM |
| 2.11 | Função de EPG (Item 7.2.22 da NBR 15604) | SIM |
| 2.12 | Medidor de Intensidade de Sinal (Item 7.2.11 da NBR 15604) | SIM |
| 2.13 | Medidor de Qualidade de Sinal (Item 7.2.12 da NBR 15604) | SIM |
| 2.14 | Menus de operação e botões do STB e do controle remoto em Português do Brasil | SIM |
| 2.15 | Memória RAM total mínima [MB] | 256 MB |
| 2.17 | Memória FLASH total mínima | 2 GB |
| 2.19 | Capacidade de processamento mínimo [DMIPS] | 1100 |
| 2.20 | Silicon Tuner | SIM |
| 2.21 | Relação de proteção [dB] - Co-canal - Interferente: sinal de televisão digital - menor ou igual a: | 18 |
| 2.22 | Relação de proteção [dB] - 1º canal adjacente superior UHF - Interferente: sinal de televisão digital - menor ou igual a: | -40 |
| 2.23 | Relação de proteção [dB] - 2º canal adjacente superior UHF - Interferente: sinal de televisão digital - menor ou igual a: | -45 |
| 2.24 | Relação de proteção [dB] - Co-canal - Interferente: sinal de televisão analógica - menor ou igual a: | 5 |
| 2.25 | Relação de proteção [dB] - 1º canal adjacente superior UHF - Interferente: sinal de televisão analógica - menor ou igual a: | -40 |
| 2.26 | Relação de proteção [dB] - 2º canal adjacente superior UHF - Interferente: sinal de televisão analógica - menor ou igual a: | -45 |
| 2.27 | Sensibilidade [dBm] - Mínimo nível de entrada de sinal menor ou igual a (@6MHz): | -82 |
| 2.28 | Sensibilidade [dBm] - Máximo nível de entrada de sinal maior ou igual a (@6MHz): | -3 |
| 2.29 | Relação de proteção [dB] - Interferente: uplink do LTE - menor ou igual a: | -45 |
| 2.30 | Relação de proteção [dB] - Interferente: downlink do LTE - menor ou igual a: | -55 |
| Operabilidade SFN Condições de teste: modo 3, camada A 13 segmentos, 64 QAM, CR=3/4, GI=1/16, I=2 |  |  |
| 2.31 | Relação portadora ruído [dB] - Operação SFN pré-eco dentro do intervalo de guarda - menor ou igual a: | -24.5 |
| 2.32 | Relação portadora ruído [dB] - Operação SFN pós-eco dentro do intervalo de guarda - menor ou igual a: | -24.5 |
| 2.33 | Multipercurso | Ver Anexo I |
| 3. | MIDDLEWARE GINGA |  |
| 3.1 | Requisitos obrigatórios | SIM |
| 3.2 | Middlewere compatível com a ABNT NBR 15060-1, 15606-2 e 15606-3 | SIM (Ginga-NCL) |
| 3.3 | Suporte para armazenamento, em porta USB externa, para uso dos aplicativos Ginga | SIM |
| 3.4 | Suporte a teclado via interface USB | SIM |
| 3.5 | Suporte a interatividade plena (14.1.2, 14.1.2 a), 14.1.2 b) e 15 da NBR 15604) | SIM (modem não incluído) |
| 3.6 | Drivers de modems pré-instalados | SIM |
| 3.7 | Atualização de software do receptor | SIM (via USB e IP) |
| 3.8 | Executar aplicativos Ginga acessados por meio de canal IP | SIM |
| 3.9 | Atualização de aplicativos OTA (over the air) | SIM |
| 4. | ACESSÓRIOS |  |
| 4.1 | Incluir pilhas no controle remoto | SIM |
| 4.2 | Cabo de AC ≥ 1,5 m para modelo de tomada de dois pinos | SIM |
| 4.3 | Cabo HDMI ≥ 1,5 m | NÃO |
| 4.4 | Cabo de áudio e vídeo com conectores RCA ≥ 1,5 m | SIM |
| 4.5 | Guia rápido de operação com ilustrações e texto em Português do Brasil, em linguagem simples e acessível | SIM |
| 5. | CONFORMIDADE |  |
| 5.1 | Requisitos obrigatórios | SIM |
| 5.2 | Garantia mínima a partir da entrega para os beneficiários dos Programa Sociais [meses] | 12 |
| 5.3 | Rede de assistência técnica autorizada em todas as Unidades da Federação | SIM |
| 5.4 | O STB e seus acessórios devem conter uma identificação de que pertencem a um kit distribuído gratuitamente e que não podem ser revendidos | SIM |
| 5.5 | Devem ser incluídas informações sobre como obter suporte da EAD (site, telefone). | SIM |
| 5.6 | Emissão Eletromagnética - conforme CISPR 13 ou CISPR 32. | SIM |
| 5.7 | Avaliação da Conformidade | Declaração de conformidade do fabricante ou fornecedor |

Como referências de especificações complementares, seguem nos Anexos II, III e IV os Relatórios Técnicos PD.33.10.92A.0317A-RT-42-AE - Especificação técnica Conversor Digital Ginga NCL, PD.33.10.92A.0317A-RT-20-AD - Especificação Técnica Controle Remoto STB, PD.33.10.92A.0317A-RT-38-AB - Especificação Técnica Fonte de alimentação STB, desenvolvidos para a EAD pela Fundação CPqD.

  - Especificação Técnica do Sistema de Recepção

O sistema de recepção a ser distribuído deverá ser composto por uma antena externa compacta, atendendo as especificações da tabela 3, um mastro e suporte de fixação com os respectivos acessórios, além de um cabo de descida série 59 homologado pela Anatel com comprimento mínimo de 8m, em cor branca com um conector F crimpado nas duas extremidades.

Tabela 3. Especificações Técnicas da antena externa compacta.

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Modelo de construção | Log Periódica |
| Faixa de frequência de VHF | Canais 7-13 (174-216 MHz) |
| Ganho em toda a faixa VHF (dBd) | ≥ -0,5 dBd |
| Ângulo de meia potência (V e H) | A ser informado pelo proponente |
| Taxa de onda estacionária (T.O.E.) | ≤ 2,5:1 |
| Relação Frente costas (dB) | A ser informado pelo proponente |
| Faixa de frequência de UHF | 470-806 MHz (Canais 14-69) |
| Ganho em toda a faixa UHF (dBd) | 470-698 MHz (Canais 14-51 ) ≥ +4 dBd |
|  | 698-806 MHz (Canais 52-69 ) ≥ +2,5 dBd |
| Ângulo de meia potência (V e H) | Deve ser informado pelo proponente |
| Taxa de onda estacionária (T.O.E.) | 470-698 MHz (Canais 14-51 ) ≤ 2,5:1 |
|  | 698-806 MHz (Canais 52-69 ) ≤ 3,1:1 |
| Relação Frente costas (dB) | Deve ser informado pelo proponente |
| Impedância | 75Ω |

Como referência de especificações complementares, segue no Anexo V o Relatório Técnico PD.33.10.92A.0317A-RT-40-AB - Especificação técnica Antena Externa Compacta VHF/UHF, desenvolvido para a EAD pela Fundação CPqD.

  - Especificação Técnica do filtro para mitigação de interferências

O filtro externo aplicável para mitigação de interferência não fará parte do kit de recepção de TV Digital, mas deverá ser aplicado nos casos de necessidade de mitigação de interferências provenientes tanto do terminal LTE quanto da estação rádio base, e deverá atender as especificações técnicas definidas na tabela 4 e na figura 1.

Tabela 4: Especificações Técnicas do Filtro para mitigação de interferências.

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Tipo | Filtro passa-baixa (FPB) O fabricante deve apresentar o esquema elétrico de sua configuração |
| Faixa de passagem | 174 a 698 MHz, admitindo-se a passagem de frequências abaixo de 174 MHz |
| DC Block | Admite-se a passagem de DC, porém o fabricante pode utilizar configuração com bloqueio DC. |
| Perda de inserção 1 | ≤ 4 dB de 174 a 698 MHz |
| Variação de amplitude em cada canal de TV | ≤ 2 dB pico-a-pico (BW 6 MHz) |
| Fs1 - Frequência de rejeição 1 | Atenuação ≥ 6dB em 703 MHz |
| Fs2 - Frequência de rejeição 2 | Atenuação ≥ 15 dB em 708 MHz |
| Faixa de rejeição | Atenuação ≥ 50 dB de 758 MHz a 803 MHZ |
| Perda de Retorno na Faixa de passagem | ≥ 10 dB |

Figura 1. Máscara do Filtro para mitigação de interferências definido na tabela 4.

Como referência de especificações complementares, segue no Anexo VI o Relatório Técnico PD.33.10.92A.0317A-RT-41-AB - Especificação técnica Filtro-700 MHz, desenvolvido para a EAD pela Fundação CPqD.

- Anexos

  - Anexo I

| Atenuação pré-eco e pós-eco deve ser melhor que |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atraso (us) |  | IG = 1/4 | IG = 1/8 | IG = 1/16 |
| Pré-eco | -350 | -20 | -20 | -20 |
|  | -300 | -6,5 | -6,5 | -6,5 |
|  | -252 | 0 | -6,5 | -6,5 |
|  | -250 | 0 | -5,5 | -5,5 |
|  | -200 | 0 | -4,5 | -4,5 |
|  | -150 | 0 | -3,5 | -3,5 |
|  | -126 | 0 | 0 | -3,5 |
|  | -100 | 0 | 0 | -3,5 |
|  | -90 | 0 | 0 | -3,5 |
|  | -85 | 0 | 0 | -3,5 |
|  | -80 | 0 | 0 | -3,5 |
|  | -75 | 0 | 0 | -3,5 |
|  | -70 | 0 | 0 | -3,5 |
|  | -65 | 0 | 0 | -3,5 |
|  | -63 | 0 | 0 | 0 |
|  | -40 | 0 | 0 | 0 |
|  | -20 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pós-eco | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  | 40 | 0 | 0 | 0 |
|  | 63 | 0 | 0 | 0 |
|  | 65 | 0 | 0 | 3,5 |
|  | 70 | 0 | 0 | 3,5 |
|  | 75 | 0 | 0 | 3,5 |
|  | 80 | 0 | 0 | 3,5 |
|  | 85 | 0 | 0 | 3,5 |
|  | 90 | 0 | 0 | 3,5 |
|  | 100 | 0 | 0 | 3,5 |
|  | 126 | 0 | 0 | 3,5 |
|  | 150 | 0 | 3,5 | 3,5 |
|  | 200 | 0 | 4,5 | 4,5 |
|  | 250 | 0 | 5,5 | 5,5 |
|  | 252 | 0 | 6,5 | 6,5 |
|  | 300 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
|  | 350 | 20 | 20 | 20 |

OBSERVAÇÃO: os anexos II, III, IV, V e VI são arquivos separados.

Em um primeiro momento, o sistema de recepção poderia ser composto de antena externa ou antena interna. Para antenas externas deveria ser incluído um suporte que permitisse a fixação em parede ou piso (incluindo parafusos e acessórios necessários) e um cabo de descida RG 59 homologado pela Anatel com comprimento mínimo de 15 m, com um conector F crimpado em uma das extremidades e um conector F rosqueado na outra extremidade do cabo (incluindo etiqueta de identificação para utilização do conector crimpado na antena externa). Já para a antena interna deveria ser incluído um cabo coaxial de comprimento mínimo de 1,5m com um conector F crimpado.

Deverá atender a Portaria MC nº. 378/2016 e quaisquer alterações futuras.

Deverá atender os itens obrigatórios da norma ABNT NBR 15604 e quaisquer alterações futuras, sendo que o GIRED facultará prazo para que a EAD se adapte à possíveis alterações da norma. Conforme deliberação do GIRED em sua 21ª Reunião Ordinária a porta HDMI não é um item obrigatório.

Instalar driver(s) para ao menos 5 (cinco) modems USB 3G e para 3 (três) modens USB Wi-Fi de fabricantes distintos utilizados atualmente no mercado.

Nos casos em que o televisor possuir somente entrada de RF a EAD deverá adicionalmente fornecer Cabo RG 59 ≥ 1,5 m com conectores F crimpados em ambas as extremidades, para conectar a saída de RF do STB à entrada de RF da TV.

Além da garantia de hardware, caso sejam detectados erros ou não conformidades no software do dispositivo, o fornecedor deverá disponibilizar as correções na forma de atualização de software, previamente homologado, no prazo da garantia contratual.

Como condição para compra, deve-se fornecer declaração de conformidade do fabricante ou fornecedor, contemplando todos os itens da proposta. As condições de ambiente e segurança e suíte de testes, previstas na NBR 15604, e os itens relacionados ao desempenho do front-end do STB necessitam de laudo específico que ateste a conformidade e o desempenho obtido. A EAD poderá avaliar a conformidade de amostras do STB, antes da efetivação da compra e posteriormente, a qualquer tempo, por iniciativa própria ou a pedido do GIRED. O GIRED acompanhará a avaliação de amostras pré-selecionadas pela EAD para a aceitação da compra.

O Anexo II - Relatório Técnico PD.33.10.92A.0317A-RT-42-AE, está apresentado em inglês para facilitar a compreensão por parte de todos os envolvidos na cadeia de suprimentos por se tratar de informações técnicas.